En la siguiente tabla figuran los tamaños de papel que puede cargar en la bandeja de entrada.

| Tamaño del papel | Medidas |
| --- | --- |
| A4 | 210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pulgadas) |
| Carta | 215,9 × 279,4 mm (8,5 × 11 pulgadas) |
| Legal | 215,9 × 355,6 mm (8,5 × 14 pulgadas) |
| B5 | 182 × 257 mm (7,2 × 10,1 pulgadas) |
| A5 | 148,5 × 210 mm (5,8 × 8,3 pulgadas) |
| A6 (Vertical) | 105 × 148,5 mm (4,1 × 5,8 pulgadas) |
| Tarjeta de presentación (Vertical) | Hasta 10 tarjetas por pila Grosor de hasta 3,8 mm por pila |
| Tarjeta de plástico (incluso en relieve) (Vertical)* | Hasta 1 tarjeta a la vez Grosor de hasta 1,5 mm |

Cargue únicamente documentos que cumplan las siguientes especificaciones:

| Tamaño | Anchura: 53,5 a 216 mm (1,4 a 8,5 pulgadas) Longitud: 73,7 a 914,4 mm (2,9 a 36,0 pulgadas) |
| --- | --- |
| Peso | Alimentación automática: 50 a 130 g/m2 (0,1 a 0,3 lb/m2) Alimentación manual: 45 a 200 g/m2 (0,1 a 0,4 lb/m2) |
| Tipo de papel | Papel de alta calidad, papel de calidad, papel para cheques y papel reciclado |

Los documentos que tengan las siguientes características NO se pueden cargar:

- La tinta está húmeda.

| Botón | Función |
| --- | --- |
| a. Flecha abajo | Se desplaza hacia adelante por la lista de menús de la pantalla LCD. |
| b. Flecha arriba | Se desplaza hacia atrás por la lista de menús de la pantalla LCD. |
| c. Inicio | Inicia el escaneo. |
| d. Cancelar | Cancela el escaneo. |

- El documento está ondulado o arrugado.

- El documento tiene grapas, clips u otros objetos adheridos, que podrían dañar el mecanismo del alimentador.

- El documento tiene pliegues.

- El documento presenta zonas recortadas.

- El documento es un impreso de varias partes o encuadernado.

- El documento tiene el reverso de papel carbón.

| Indicador luminoso de alimentación (verde) | Indicador luminoso de error (anaranjado) | Significado |
| --- | --- | --- |
| Encendido | Apagado | El escáner está preparado para escanear imágenes. |
| Intermitente |  | El escáner se está inicializando o está escaneando. |
| Apagado | Encendido | La cubierta del escáner está abierta. |
|  | Intermitente | Se ha producido un error |
| Apagado | Apagado | El escáner está apagado. |

En la siguiente tabla figuran los tamaños de papel que puede cargar en la bandeja de entrada.

| Tamaño del papel | Medidas |
| --- | --- |
| A4 | 210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pulgadas) |
| Carta | 215,9 × 279,4 mm (8,5 × 11 pulgadas) |
| Legal | 215,9 × 355,6 mm (8,5 × 14 pulgadas) |
| B5 | 182 × 257 mm (7,2 × 10,1 pulgadas) |
| A5 | 148,5 × 210 mm (5,8 × 8,3 pulgadas) |
| A6 (Vertical) | 105 × 148,5 mm (4,1 × 5,8 pulgadas) |
| Tarjeta de presentación (Vertical) | Hasta 10 tarjetas por pila Grosor de hasta 3,8 mm por pila |
| Tarjeta de plástico (incluso en relieve) (Vertical)* | Hasta 1 tarjeta a la vez Grosor de hasta 1,5 mm |

Cargue únicamente documentos que cumplan las siguientes especificaciones:

| Tamaño | Anchura: 53,5 a 216 mm (1,4 a 8,5 pulgadas) Longitud: 73,7 a 914,4 mm (2,9 a 36,0 pulgadas) |
| --- | --- |
| Peso | Alimentación automática: 50 a 130 g/m2 (0,1 a 0,3 lb/m2) Alimentación manual: 45 a 200 g/m2 (0,1 a 0,4 lb/m2) |
| Tipo de papel | Papel de alta calidad, papel de calidad, papel para cheques y papel reciclado |

Los documentos que tengan las siguientes características NO se pueden cargar:

- La tinta está húmeda.

| Botón | Función |
| --- | --- |
| a. Flecha abajo | Se desplaza hacia adelante por la lista de menús de la pantalla LCD. |
| b. Flecha arriba | Se desplaza hacia atrás por la lista de menús de la pantalla LCD. |
| c. Inicio | Inicia el escaneo. |
| d. Cancelar | Cancela el escaneo. |

- El documento está ondulado o arrugado.

- El documento tiene grapas, clips u otros objetos adheridos, que podrían dañar el mecanismo del alimentador.

- El documento tiene pliegues.

- El documento presenta zonas recortadas.

- El documento es un impreso de varias partes o encuadernado.

- El documento tiene el reverso de papel carbón.

| Indicador luminoso de alimentación (verde) | Indicador luminoso de error (anaranjado) | Significado |
| --- | --- | --- |
| Encendido | Apagado | El escáner está preparado para escanear imágenes. |
| Intermitente |  | El escáner se está inicializando o está escaneando. |
| Apagado | Encendido | La cubierta del escáner está abierta. |
|  | Intermitente | Se ha producido un error |
| Apagado | Apagado | El escáner está apagado. |